( 무진동 무소음 SHEET PILE 압입 인발공

가) 적용범위

본 시방서에 명기되지 아니한 사항은 일반 Vibro pile hammer를 사용한 일반 sheet pile 시방서의 규정에 준한다.

1) 일반사항

㉮ Sheet Pile 압입 인발용 기본 장비 구성은 유압식 압입인발기(80ton – 150ton), 크레인(25ton 이상)이다 .

㉯ Sheet Pile 압입시 파일 길이와 지질에 따라 유압식 압입 인발기와  Water Jet Cutter를 병행한다.

㉰ 유압식 압입 인발기는 어느 때든지 최대의 효율을 발휘할 수 있는 완전한 상태를 유지 하여야 하며 Water Jet Cutter는 지질에 맞는 기종을 선택사용해야 한다.

2) 유압식 압입 인발기

㉮ 유압식 압입 인발기는 현장여건과 지질에 따라 적절한 규격의 장비를 사용하여야 한다.

㉯ 정확한 시공 위치에 sheet pile 을 압입하기 위해서 가이드 빔 대신에 레이저 포인터를 사용하여야 한다.

3) Water Jet Cutter 

㉮ 자갈, 전석층 및 암반층에서 Sheet Pile 압입를 용이하게 하기 위하여 Water Jet Cutter를 사용하여야 한다.

㉯ 분사구의 압력 및 유량은 말뚝 주변의 물질을 충분히 침식시킬 수 있는 수압 (P)150㎏/㎠ (131PS)과 유량 (Q) 325ℓ/분 이상을 사용해야 한다.

㉰ 분사구가 막히거나 마모되어 적정 수압을 유지하지 못할 경우 즉시 교체 또는 보강 하여야 한다.

나) 유압식 압입 인발기와 바이브로 항타기와의 비교표
VIBR0 HAMMER 항타가능 길이
	공법
	PILE 형식
	항타가능길이
(m)
	적용지반조건

	
	
	
	최대N치
	평균N치

	단독공법
	Ⅱ、Ⅱw
	10
	20이하
	8 이하

	
	Ⅲ、Ⅲw
	17
	30 이하
	12 이하

	
	Ⅳ、Ⅳw
	22
	40 이하
	16 이하

	
	ⅤL
	27
	50 이하
	20 이하

	
	ⅥL
	32
	50 이하
	20 이하

	WATER JET
병용공법
	Ⅱ、Ⅱw
	14
	40 이하
	16 이하

	
	Ⅲ、Ⅲw
	21
	60 이하
	24 이하

	
	Ⅳ、Ⅳw
	26
	80 이하
	32 이하

	
	ⅤL
	31
	80 이하
	40 이하

	
	ⅥL
	36
	80 이하
	40 이하


(일본 VIBR0 HAMMER공업회기술자료)
유압식압입압공법 압입가능길이
	공법
	PILE 형식
	압입가능길이
(m)
	적용지반조건

	
	
	
	최대N치
	평균N치

	단독공법
	Ⅱ、Ⅱw
	10
	20 이하
	8 이하

	
	Ⅲ、Ⅲw
	15
	30 이하
	12 이하

	
	Ⅳ、Ⅳw
	20
	30 이하
	12 이하

	
	ⅤL
	25
	30 이하
	12 이하

	
	ⅥL
	30
	30 이하
	12 이하

	WATER JET
병용공법
	Ⅱ、Ⅱw
	12
	40 이하
	16 이하

	
	Ⅲ、Ⅲw
	18
	50 이하
	20 이하

	
	Ⅳ、Ⅳw
	23
	50 이하
	20 이하

	
	ⅤL
	28
	50 이하
	20 이하

	
	ⅥL
	33
	50 이하
	20 이하


(일본전국압입협회기술자료)
