작성 : TSZ 기초건설 (http://www.sheetpile.co.kr)


쉬트파일 암반 동시 압입 공법(S.P.P 공법)

1. 공법설명

종래에 암반층, 전석·알돌층 등의 쉬트파일타설은 프리보링(암반 굴착기에 의한 선행천공) 후 , 모래로 치환해 쉬트파일을 타설하는 3공정의 공법이 주로 사용되어 왔습니다. 이것에 비해 SPP공법은 다운더 홀 해머(T-4)를 사용해, 특수한 해머 비트와 쉬트파일의 탈착 장치에 의해 , 천공과 타설(압입)을 동시에 1공정으로 실시하는 신공법입니다. 

SPP공법은 종래 공법의 최대의 결점인 굴 잔재나 공벽의 붕괴에 의한 타설 불가를 해소했습니다. 그리고 종래 공법이 3공정의 작업인데 비해, SPP공법에서는 1공정이 되기 때문에공사기간도 단축할 수 있으며 쉬트파일의 유효폭은 천공경과 같기 때문에 잔토도 미량으로 경제적입니다. 

SPP공법은 어떠한 지층에도 쉬트파일의 천공·타설을 가능하게 하며 경제적으로 확실한 시공을 실현한 새로운 공법입니다.

[image: image1.jpg]


  [image: image2.jpg]


  [image: image3.jpg]



2. 공법특징

1) 알돌층·암반에서의 시공이 한 공정으로 용이하게 할 수 있습니다. 

2) 붕괴층에 위력

매립지 호안의 사석층, 하천 알돌층 등 붕괴가 어려운 층에 최적입니다. 

천공과 동시에 쉬트파일 압입하기때문에 붕괴의 유무에 관계없이 압입할 수 있습니다. 

특히 조위차이가 있는 호안 공사, 복 유수가 많은 하천 마감공에서 위력을 발휘합니다. 

3)천공경이 작다

종래의 치환공에 비해 (φ800~1500) 천공경이 작아 (φ440) 주변 지반의 해이해짐이 작고, 매 반환토량도 적습니다. 그리고 종래 공법과 비교해 소량지름으로 천공 하기 때문에 근고의 필요성도 없고 매 반환토량도 적다. 
4)경암까지 천공 할 수 있습니다

다운 볼 천공이기 때문에σ1500~1800kg/c㎡까지 가능합니다. 
5)소형기로 시공가능(DHJ60-2)
소형기60t 3점 크레인(SP3-15m) 이기 때문에 시공 야드도 종래 공법에 비해 좁은 곳에서도 가능합니다.

3. SPP공법 시공 능력

쉬트파일 종류：5L SPPⅠ형

　 사용 해머：XL-12　　시공 최대장：2.0~19.0m

쉬트파일 종류：Ⅳ　Ⅲ　SPPⅡ형

　사용 해머：SD-12　SD-10　　시공 최대장：2.0~15.0m

쉬트파일 종류：Ⅱ　Ⅰ　SPPⅢ형

　 사용 해머：SD-10　　시공 최대장：2.0~10.0m

	4. SPP공법 시공 순서
1. 섹션 세트
[image: image4.jpg]



	2. 천공타설
[image: image5.jpg]



	3. 천공타설
[image: image6.jpg]




	4. 천공타설 완료
[image: image7.jpg]



	5. 비트·해머 인상
[image: image8.jpg]



	6. 파일 항타 완료
[image: image9.jpg]





참조 : http://www.oak-co.jp

