	[image: image1.png]



>>>基準規格 >>> 기준 규격 
>>>施工概要 >>> 시공 개요 
>>>その他の活用 >>> 기타 활용 
>>>実績写真集 >>> 실적 화보집 
ＰＣ－壁体とは PC - 벽체는 
●土地の有効利用ができること●工期が短いこと●施工が簡易であることなど、都市部における擁壁築造工法として特にその能力を発揮します。 ● 토지의 활용이있다 ● 공기가 짧은 것 ● 시공이 단순 인 등 도시에서擁벽 축조 공법으로 특히 그 능력을 발휘합니다. 用途はきわめて 　幅広く、河川護岸壁、道路擁壁、調整池（遊水池）・地下式調整池（上部空間の 有効利用）、防振壁等のほか、土砂崩れや地滑り防止の擁壁・造成地擁壁など 種々の土留め構造物として使用できます。 용도는 매우 광범위하게 하천 호안 벽, 도로擁벽 조정 연못 (遊水池) 지하 식 조정 연못 (위 공간 활용), 방진 벽 등등 외에 산사태와 mudslide 예방擁벽 조성 지역擁벽 등 다양한土留확인 구조물로 사용할 수있습니다. 都市部の施工では、とりわけ周辺環境 に制約を受けるケースが数多く見られますが、ＰＣ－壁体はこのような限られた 施工条件に対応でる工法として、多くの実績を築いています。 도시 지역의 시공은 특히 주변 환경에 제약을받는 경우가 많이 볼 수 있지만, PC - 벽체 이런 한정된 시공 조건에 해당 묻는 공법으로 많은 실적을 쌓고있습니다. 
＜（財）土木研究センター「建設技術審査証明」建技審証第０１０５号＞ <(재) 토목 연구 센터 "건설 기술 심사 증명서"건설 기술 심 카드 제 0105 호> 
[image: image2.jpg]



特　徴 특 징 
壁高が９．０ｍ程度まで自立可能で、景観性と耐久性に優れた河川護岸壁や 道路擁壁、調整池などの壁体構造物および、橋台構造物を、急速、かつ低騒音、低振動で構築することができ、漏水対策も容易に行うことができます。 벽 높이가 9.0m 정도까지 자립 가능하고, 경관과 내구성이 뛰어난 하천 호안 벽이나 도로擁벽, 조정 연못 등의 벽체 구조물 및橋台구조물을 급속하며 저소음, 저 그네에서 구축, 누수 대책도 쉽게 할 수있습니다. 
１． 1. 　力学的特長 역학적 특징 

· 曲げ剛性が、大きいので、変位を小さくできます。 굽힘 강성이 크기 때문에, 변위를 줄일 수있습니다. 

· 設計地盤面から９ｍ程度までの壁高の自立式壁体構造物に対応可能です。 디자인 지반 면에서 9m 정도까지 벽 높이의 자립 식 벽체 구조물에 대응 가능합니다. 

· 継手部は溶接することにより本体以上の曲げ強さを確保できる構造です。 이음 부는 용접하면 본체 이상 굴곡 강도를 확보할 수있는 구조입니다. 

２． 2. 　付帯特長 부대 특징 

· 先端部に根固め球根を築造することで、基礎杭の機能を併せ持つことができます。 끝 부분에 뿌리 굳게 전구를 축조하기위한 기초 말뚝의 기능을併せ持つ수있습니다. 

· 目地部にモルタルを注入することで、壁体背面からの漏水を抑制でき、透水防砂材を設置することで排水することができます。 目地부에 박격포를 주입함으로써, 벽체 뒷면에서 누수를 억제 할 수 있고透水防砂재료를 설치함으로써 폐수 수있습니다. 

· 壁体コンクリート表面に模様を付けることができます。 벽체 콘크리트 표면에 무늬를 넣을 수있습니다. 

３． 3. 　施工特長 시공 특징 

· 先端部に根固め球根を築造することができる。 끝 부분에 뿌리 굳게 전구를 축조 할 수있다. 

· 中堀工法や圧入工法（パイラー）による施工の為、低騒音、低振動です。 中堀공법과圧入공법 (퇴적 운반 기계)의 시공을 위해, 낮은 소음, 낮은 진동합니다. 

· 本設と仮設を兼用できるので、仮設山留が不要となり、工期の短縮、工費の低減ができます。 본 설과 임시 러일 수 있으므로 임시 산 유학가 필요 없으며, 공기 단축,工費감소합니다. 
[image: image3.jpg]



＜東名高速道路綾瀬バス停＞ <東名高速道路아야세 버스 정류장> 
　
　
[image: image4.jpg]



＜境川（化粧パネル仕上げ）＞ <境川(화장 패널 마무리)> 





	PC - 벽체 공법 시공 개요 

	[image: image5.jpg]P

irc-gmmonn e e roanon
ST e AR R s o T ke






	[image: image6.jpg]



	[image: image7.jpg]





	振動遮音壁としての活用 그네遮音壁로 활용 

	PC 壁体を橋脚や橋台のそばに壁状に並べて埋設することで防振効果が発揮されます。 PC 벽체를 경향 및橋台옆에 벽 말에 나란히 매설함으로써 방진 효과가 발휘됩니다. 製品内部に円形の中空部を有することにより、通過する波に位相差が生じることで振動を減衰させるものと考えられます。 제품 내부에 둥근 빈 부분이있다하여 통과하는 파를 위상 차이가 발생할 수 있음에 진동을 감쇄하는 것으로 간주됩니다. 


	[image: image8.jpg]i





	[image: image9.jpg]





　
	・施工実績 시공 실적 

件　名：深谷高架橋下部工および取付け改良工事 개 이름 :深谷고가 교량 하부 공 및 설치 개량 공사 

場　所：三重県桑名市深谷町 장 소 : 미에현 구와 나시深谷도시 

施　主：建設省北勢国道工事事務所 시 주 :建設省호쿠세이 국도 공사 사무소 


	[image: image10.jpg]SPOSIHHAIE (PSR
e





	[image: image11.jpg]





	
	[image: image12.jpg]



	

	
	調　整　池 조정 연못 
	
	
	道　路 도로 
	
	
	河川・港湾 하천 항만 
	

	
	[image: image13.jpg]



	
	
	[image: image14.jpg]



	
	
	[image: image15.jpg]



	

	
	新栄町地下貯水池（ＰＨＣ杭を中柱として使用）新栄도시 지하 저수지 (PHC 말뚝을 통하여 기둥으로 사용) 
	
	
	東名高速綾瀬バス停 히가시 메 고속 아야세 버스 정류장 
	
	
	名瀬川（表面化粧パネル仕上げ）名瀬강 (얼굴 화장 패널 마감) 
	

	
	[image: image16.jpg]



	
	
	[image: image17.jpg]



	
	
	[image: image18.jpg]



	

	
	矢切調整池 화살 자르 조정 연못 
	
	
	百蔵浄水場（トンネルとして使用） 백 창고 정수장 (터널로 사용) 
	
	
	金田漁港 Kaneda 어항 
	


[image: image19.png]



[image: image20.png]



[image: image21.png]



[image: image22.png]



[image: image23.png]



[image: image24.png]



[image: image25.png]



[image: image26.png]



[image: image27.png]



[image: image28.png]



[image: image29.png]



[image: image30.png]



[image: image31.png]



[image: image32.png]



[image: image33.png]



원본 일본어 텍스트:

用途はきわめて 　幅広く、河川護岸壁、道路擁壁、調整池（遊水池）・地下式調整池（上部空間の 有効利用）、防振壁等のほか、土砂崩れや地滑り防止の擁壁・造成地擁壁など 種々の土留め構造物として使用できます。
[image: image34.png]


번역 제안하기
