| 1. 기초 터파기공 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 기초를 만들기 위하여 땅바닥을 파내는 것 |  |
| 2. 공법 |  |  |
|  | 1) 개착 공법(Open Cut) |  |
|  |  | ○ 토질이 좋고 넓이가 넓을 때 사용. ○ 10m 정도 깊이의 얕은 기초 터파기에는 이 공법을 많이 사용함. |
|  | 2) 아일랜드 공법 |  |
|  |  | ○ 가운데 부분을 먼저 파내어 기초콘크리트를 쳐서 굳힌 다음 이것에 의지하여 둘레를 파고, 나머지 부분을 시공해 나가는 방식 ○ 20m 정도 깊이의 지반이 좋은 곳에 사용. |
|  | 3) 트랜치 컷 공법 |  |
|  |  | ○ 아일랜드공법과는 반대로 먼저 둘레부분을 파서 기초콘크리 트를 치고 굳힌 다음, 가운데 부분을 파내어 시공해 나가는 방식 ○ 20m 깊이 정도의 연약지반에 사용. |
|  | 4) 흙막이공 |  |
|  |  | (1) 기초 터파기를 할 때 지반이 나쁘면 흙막이를 함. |
|  |  | (2) 얕은 파기 |
|  |  | ○ 토질이 좋은 3m 이하의 깊이로 파기 |
|  |  | ○ 자립식처럼 나무말둑 또는 강널말뚝을 박아서 이것을 흙막이로 함 |
|  |  | (3) 깊은 파기 |
|  |  | ○ 3m 이상의 파내기에서 나무널말뚝 만의지지력으로 버티지 못할 경우 H형강 말뚝을 사용, |
|  |  | ○ 트랜치시트가 널리 쓰임 |
| 3. 물 속 터파기공 (물막이공) |  |  |
|  | 1) 물막이공이란? |  |
|  | 물속에서 기초 터파기를 할 때에는 그 주위를 임시로 막아서 그 속의 물을 빼내고 공사를 해야하는 데 이를 말함 |  |
|  | 2) 형식 |  |
|  | ○ 한겹 물막이 |  |
|  | ○ 이중 물막이 |  |
|  | (1) 얕은 수심 : 5m 깊이 정도까지의 좋은 지반 - 자립식 한겹 물막이로 함 |  |
|  | (2) 깊은 수심 : 5~10m 깊이 정도까지의 좋은 지반 - 버팀대식 한겹 물막이로 함 |  |
|  | (3) 매우 깊은 수심 : 15m 정도까지의 자립식 이중 물막이 또는 버팀대식 이중 물막이로 함 |  |