항타기록부 작성시 유의사항

(1)-시공일: ‘07.11.20                            (4)-말뚝규격 및 재질: φ400 P.H.C. PILE

(2)-Cement Paste 배합비(w/c비):83%   (5)-경타( 장비,램중량 및 낙하고): 드롭해머/ 2.5tonf /2m

(3)-천공장비 및 용량:일반오거 100HP     (6)-전류치(시험시공시)(지지층/천공선):180A/ 230 A

| 말뚝 번호 (7) | 말뚝길이 |  | 천공 깊이 (10) | 자유낙 하말뚝 깊이 (11) | 경타량 |  |  | 말뚝관 입깊이 (14) (11+13) | 천공깊이-말뚝선단고저차 (15) (10-14) | 잔량 (16) (9-14) | 위치편차 (17) | 재하시험결과 (18) | 전류치 (천공선) (19) | 확인(20) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 횟수 (12) | 최종관입량 (12-1) | 관입 길이 (13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 설계 (8) | 시공 (9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 현장대리인 | 감독 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(21) *현장여건에 따라 조정가능

항타기록부 작성 시 유의사항

(2) : 현행시방 : 83%임,

1) W/C는 중량비로 표시하며  1㎥당 물 730l, 시멘트 880kgf 이므로 W/C=730/880=83%

2) 주면마찰력이 확보가 안 될 경우에는 배합비를 낮춰서 시공할 수 있음.

(3) 천공장비 및 용량

1) 일반오거, 케이싱 오거, T4, T4+CASING 여부를 정확히 기록하여야 하며

말뚝번호별로 차이가 날 경우에는 이를 구분하여 기록하여야 한다.

2) 케이싱 적용 여부: 천공 깊이와 말뚝 관입깊이를 비교하여

말뚝 관입깊이가 천공 깊이보다 깊은 경우에는 케이싱이 필요 없는 경우이고,

말뚝 관입깊이가 천공 깊이보다 낮은 경우에는 슬라임 등의 이유로 말뚝 관입이 잘 안되는 경우이

므로 케이싱이 필요한 경우임

(6)전류치

1) 오거천공시

암페어(A)는 100HP시 200A, 120HP시 150A 정도에서 지지층을 판단

이 값은 절대적인 값은 아니며 참고 사항임.

2) 케이싱오거 천공시

외부 케이싱 오거에 의한 마찰 감소로 일반 오거 천공시보다 더 깊이 천공되는 경향이 있으므로

전류값을 하향 조정하여 관리함이 바람직함.