	구 분
	1 안

	
	SHEET PILE 공법

	
	일반 항타
	WATER JET 병용
	압입식 항타

	공법개요
	SHEET PILE(강널말뚝) 공법은 강널말뚝을 설치하여 지수벽과 토류벽의 동시역활을 하는 공법이다.
	일반 항타로 항타가 곤란한 견고한 점성토, 모래자갈층, 풍화암, 연암층에 항타하는 방식으로서 WATER JET를 병용하여 항타하는 공법이다.
	무진동, 무소음 항타 방식으로서 진동 및 소음으로 야기되는 건설 공해 민원을 방지 할수 있으며 기타 수상 작업 및 높이와 공간이 제한된 장소에서 항타하는 공법이다.

	시공단면
	[image: image1.png]SHEETPILE




	[image: image2.png]SHEETPILE

WATER JETPIPE




	[image: image3.png]SHEETPILE





	재 질
	U형 강널말뚝
	[image: image4.png]



	[image: image5.png]




	시공순서
	1. SHEET PILE 항타 (직타) 
2. SHEET PILE 인발
* 직타에 의해 설치가 가능하나 불가능 할시는 천공후 타입한다.

	1. JET PIPE 제작
2. JET PIPE 장착
3. 고압 호스 연결
4. SHEET PILE 항타 (JET PUMP 가동)

	1. 반력 받침대 설치
2. POWER UNIT설치
3. 압입 항타기 설치
4. 초기 압입
5. 반력 받침대 철거
6. 自走 반복 압입


	형성두께
	30 CM
	[image: image6.png]



	[image: image7.png]




	안 정 성
	연속벽형 강성체 로서의 토류벽 역할을 충분히 할수 있다. 

재질적인 강도와 내구성이 우월하다.
	[image: image8.png]



	[image: image9.png]




	차 수 성
	접촉부의 수밀성이 우월해 차수 효과가 뛰어나다. 

강널말뚝 재질자체가 수밀성 재료이다.
	[image: image10.png]



	[image: image11.png]




	투입장비
	· 40KW 바이브로햄머 
· 60 ″ 

· 35, 40TON 크레인 

· 150, 250KW 발전기 
	· 60KW 바이브로햄머 
· 90 ″ 

· 120 ″ 

· 40, 50, 80TON 크레인 

· 20TON 보조 크레인 

· 131PS 병용워터제트 

· 350, 500KW 발전기 
	· 80 ∼ 100TON 압입 

· 인발기 

· 25TON 보조 크레인 

· 125KW 발전기 

	M2당 단가
	3개월 기준
(M2/원)
	54,000
	전석및자갈
	암반층
	118,200

	
	
	
	131,500
	266,200
	

	
	6개월 기준
(M2/원)
	66,300
	143,800
	278,600
	130,600

	공사기간
[image: image12.png]



	短
	中
	短


제 2 안
	구 분
	2 안

	
	H - PILE 토류벽 공법

	
	H - PILE + 토류벽
	H - 토류벽 + L.W
	H-토류벽+S.C.W (무근)

	공법개요
	일반적인 개착식 공법으로 일정 간격으로 H-PILE을 항타 또는 천공후 삽입하여 터파기를 진행하면서 토류판을 H-PILE 사이에 끼워 넣어 벽체를 형성시키는 공법이다.
	H-토류벽에 차수효과를 추가할 때 적용하는 공법으로 천공 및 케이싱을 설치하고 MANJET TUBE ([image: image13.png]


 40.50M/M)를 삽입하여 그 주위에 SEAL제 (시멘트벤토나이트)를 주입시켜 주입시 주입액의 지상 역류와 주입위치 이외 분산을 차단 한 후 DOUBLE PACKER를 설치하고 주입하는 공법이다.
	H-토류벽에 차수효과 및 토류벽 배면 지반 이완 억제 효과를 추가할 때 쓰이는 공법으로 S.C.W공법은 응력재 (H-PILE)을 삽입하지 않은 무근 주열식 지중벽으로 형성되는 공법이다.

	시공단면
	[image: image14.png]H-PILE




	[image: image15.png]



	[image: image16.png]




	재 질
	토류판
	H-PILE + 규산소다 
(WATER GLASS)
	H-PILE + SOIL CEMENT

	시공순서
	1. H-PILE 항타 
2. 토류판 설치 
※ 직타에 의해 설치가 가능하나 불가능 할시는 천공후 타입한다.

	1. H-PILE 항타 
2. 토류판 설치 
3. 차수 L.W천공 
([image: image17.png]


 100M/M) 
4. 케이싱 설치 
5. 맨젯튜브 삽입 
6. SEAL제 주입 및 더블 파카 넣기 
7. 주입 (각 STEP마다 주입제를 주입하여 상향으로 STEP UP한다.)

	1. H-PILE 항타 
2. 토류판 설치 
3. 차수 S.C.W ([image: image18.png]


 550) 
4. 안정제 주입 혼합 교환 
5. 인발, 제굴진 혼합 교반


	형성두께
	30 CM
	수요유효경 : 60∼100CM
	55 CM

	안 정 성
	강성체로서의 토류벽 역활을 할 수 있으나 토질 조건으로 판단하여 볼 때 차수 효과를 기대할수 없어 상부 두부 변위가 상대적으로 크게 발생되므로 배면부 지반의 이완 현상이 크게 발생한다. 토질조건에 부합되는 차수 GROUT 공법선택이 어렵고 연결부에 누수현상발생 가능성이 높고 차수효과는 기대할수 없다.
	강성체로서의 토류벽 및 차수 역할을 할수 있으나 공극률이 작은 지층에는 L.W 주입 효과가 감소 되므로 토질 조건을 판단하여야 한다.
	연속벽체 차수 및 토류벽의 2중 역할을 충분히 할수 있다.

	차 수 성
	
	차수벽 형성과 연약지반 개량공법에 적당하며 특히 사질, 자갈, 호박돌층의 대체로 공극률이 큰 지층에 주입 효과가 크다.
	지중에 연속된 주열벽체가 형성되므로 차수 효과가 우수하나 대형장비에 의한 시공이므로 시공효율이 감소된다.

	투입장비
	· 40TON 크레인 
· 10TON 보조 크레인 
· 60KW 바이브로 햄머 
· 150KW 발전기 
	· 40TON 크레인 
· 10TON 보조 크레인 
· 60KW 바이브로 햄머 
· 150KW 발전기 
· 29HP 보링기 
· GROUT(MIXER-PUMP) 
	· 10, 40, 70TON 크레인 
· D=100HP 삼축오가 
· 60KW 바이브로 햄머 
· 350, 150KW 발전기 
· PLANT(MIXER-PUMP) 
· 시멘트 SILO 

	M2당 단가
	3개월 기준
(M2/원)
	50,765
	101,879
	235,229

	
	6개월 기준
(M2/원)
	53,717
	104,831
	238,181

	공사기간
[image: image19.png]



	短
	中
	長


제 3안
	구 분
	3 안

	
	S.C.W 공법

	공법개요
	SOIL CEMENT WALL (S.C.W.)공법은 주열식 지중벽으로 계획심도까지 천공후 주입재를 주입 벽체를 형성하고 H-PILE을 응력재로 삽입하여 토류벽을 형성시키는 공법이다. 

	시공단면
	[image: image20.png]H-PILE





	재 질
	SOIL CEMENT

	시공순서
	1. AUGER 천공 ([image: image21.png]


 550) 
2. 안정제 주입 혼합 교반 
3. 인발, 제굴진 혼합 교반 
4. H-PILE 삽입
* C.T.C : 900 M/M


	형성두께
	55 CM

	안 정 성
	연속벽체 차수 및 토류의 2중 역할을 충분히 할수 있다.

	차 수 성
	지중에 연속된 주열벽체가 형성되므로 차수 효과가 우수하나 대형장비에 의한 시공이므로 시공효율이 감소된다.

	투입장비
	· 2.2TON 디젤 햄머 
· 25, 70 크레인 
· D=100HP 삼축오가 
· PLANT (MIXER+PUMP) 
· 350KW 발전기 
· 150KW 발전기 
· 시멘트 SILO 

	M2당 단가
	3개월 기준
(M2/원)
	262,600

	
	6개월 기준
(M2/원)
	[image: image22.png]




	공사기간
[image: image23.png]



	長


제 4안
	구 분
	4 안

	
	C.I.P 공법

	
	C.I.P
	C.I.P+차수보조GROUT

	공법개요
	CAST-IN PLACED PILE (C.I.P)공법은 일종의 주열식 현장타설 말뚝으로 소정의 직경으로 천공후 주입식 몰탈에 의해 토류벽을 형성시키는 공법이다.
	C.I.P공법 시공시 선단부 공과 공사이의 연결부에 누수현상발생 가능성이 있을 경우 배면부에 차수 보조 GROUTING ([image: image24.png]


100)을 병행 시공하는 공법이다.

	시공단면
	[image: image25.png]H-PILE

cie




	[image: image26.png]H=PILE " GRounnG

cie





	재 질
	철근 콘크리트
	철근 콘크리드

	시공순서
	1. 천공 ([image: image27.png]


 400) 
2. 케이싱 설치 
3. 철근 설치 
4. 자갈주입 타설 
5. 시멘트 PASTE주입 
6. 케이싱 해체 
7. H-PILE 삽입 
* C.T.C : 2.0 M

	1. 천공 ([image: image28.png]


 550) 
2. 케이싱 설치 
3. 철근 설치 
4. 자갈주입 타설 
5. 시멘트 PASTE주입 
6. 케이싱 해체 
7. H-PILE 삽입 
8. 차수보조 GROUT 
* ([image: image29.png]


 100 M/M)


	형성두께
	40 CM
	[image: image30.png]




	안 정 성
	주열식 강성체로서의 토류벽 역할을 충분히 할 수 있다.
	[image: image31.png]




	차 수 성
	공과 공사이의 연결부에 누수현상발생 가능성이 있다.
	C.I.P공법에 차수보조 GROUTING을 배면부에 형성 시키므로 차수는 보통이다.

	투입장비
	· 보링기 
· 10TON 크레인 
· GROUT (MIXER+PUMP) 
· 2.2TON 디젤 햄머 
· 25TON 크레인 
	[image: image32.png]




	M2당 단가
	3개월 기준
(M2/원)
	155,100
	281,600

	
	6개월 기준
(M2/원)
	[image: image33.png]



	[image: image34.png]




	공사기간
[image: image35.png]



	長
	長


