

sheetpile.co.kr
 

4.16 SHEET PILE 시방서

가) 적용범위

본 시방서는 제방의 누수방지공사에 설치되는 연직 차단시설에 사용할 강널말뚝의 재료 및 시공에 적용할 시방에 대하여 규정하며 본 시방서에 명기되지 않는 사항은 토목기초관련 시방서 및 외국시방서 (ASTM, JIS, B.S) 규정에 준한다.

나) 규격 (KWSP - ⅢA)

Sheet Pile의 종류, 형상, 치수 및 재질과 모재의 재료 분석, 강도시험에 대하여는 Sheet Pile 제조업자가 행한 시험 성적표로서 가늠하는 것을 원칙으로 한다. 
	폭(㎜)
	높이

(㎜)
	두께

(㎜)
	단면적

(㎠)
	단면2차모멘트

(㎤)
	단면계수

(㎠)
	단위중량

(㎏)

	400
	150
	13.0
	76.42
	3,060
	178
	60


다) 재료

1) 제방누수 수직차단 시설에 사용되는 강널말뚝은 KS 표시품인 KSF 4604 규격에 만족하여야 한다.

2) 강널말뚝의 최대 유효길이는 20.0m를 기준으로 한다.

3) 현장 여건 변동에 따라 수량 및 본당 길이가 변경될 때에는 사전에 감독원의 승인을 획득한 후 현장여건에 따라 설계 변경하여야 한다.
4) 제작하는 Sheet Pile의 형상, 치수 및 사용하는 강재의 재질은 시방서에 따른다.

5) Sheet Pile을 현장에서 이을 때 그 위치는 시방서에 의하고, 방법은 감독원과 협의하여 정한다.

라) 시험

시험 및 검사는 KSF 4604 검사 규정에 따른 공인기관의 검사필증을 제출하여야 하며 감독원의 요구가 있을 때에는 감독원의 입회 하에 수급인 부담으로 제반시험을 실시하여야 한다.

마) SHEET PILE 시공 일반

1) Sheet Pile의 세우기, 항타의 순서와 방법에 대하여는 현장여건 따라 시행한다.

2) Sheet Pile은 수직으로 세워야 하며, 특히 비틀림에 대하여 특히 주의하여야 한다.

3) Sheet Pile의 항타는 특별시방서에 따라야 하며, 항타기 종류의 선정은 풍화암 근입을 위한 암반 타입공법의 (W/J공법) Water Jet Cutter와 진동파일햄머와 병행하여야 한다.

4) Sheet Pile 항타 중 또는 항타 후에도 이음부의 손상 또는 이탈 등이 발견되었을 때는 원칙적으로 뽑아서 다시 항타하여야 한다. 뽑기가 곤란한 경우에는 감독원의 지시에 따라 적절한 조치를 강구하여야 한다. 

5) Sheet Pile을 항타할 때 경사, 이음부의 손상 등과 같은 이상이 있을 시에는 빨리 감독원에게 보고하고, 그 지시에 따라야 한다.

6) Sheet Pile 항타는 방향의 경사가 Sheet Pile의 상하에서 1매폭 이상의 차가 생겼을 때는 이형 Sheet Pile로서 수정하여야 한다.
7) Sheet Pile은 특히 회전과 경사가 일어나지 않도록 하여야 한다.

바) Sheet Pile의 이음 및 절단

Sheet Pile의 이음 및 절단은 특별시방서에 따르고 현장여건에 맞게 시행하여야 한다.

사) 이형 Sheet Pile의 제작

1) 이형 Sheet Pile의 제작은 공장에서 용접 가공, 제작하는 것을 원칙으로 하나, 부득이 공사 현장에서 용접 가공, 제작 또는 리벳가공, 제작할 경우에는 미리 감독원의 승인을 받아야 한다. 

2) 사용하는 강재의 종류 및 재질은 특별시방서에 규정하는 바에 따라야 하고, 감독원의 승인을 받아야 한다. 

아) 검사

1) 소정의 깊이, 위치에 항타되었는가를 확인하여야 한다.

2) 허용 범위

㉮ Sheet Pile 벽연장 : ±규정하지 않음

㉯ Sheet Pile 법선에 대한 요철 : ±10㎝
㉰ Sheet Pile 경사 : 1/100 이하

㉱ 양단부의 법선 종방향에의 경사 : 양단부 1/100 이하

㉲ Sheet Pile 마루 높이 : ±10㎝
자) 일반 의무

1) 시공 안전대책을 수립하여 안전에 만전을 기하여야 하며, 필요 장소에 안전표지판을 설치하여야 한다.

2) 본 공사 착공에서 준공 시 까지 감독원 및 감독원의 해당 관서에 제출하여야 하는 소정의 구비서류(착공계, 공사계획서, 준공계 등)의 승인을 획득한 후 공사를 시행하여야 한다. 

3) 본 공사의 기록에 필요한 제반 서류를 구비하여 작성하고, 매 공정마다의 공사 진행 현황사진을 촬영하여 감독원에게 제출한다. 

4) 본 설계도서 내용과 상이한 공법으로 본 공사를 시행코자 할 경우, 감독원과 충분한 협의를 한 후 서면 승인을 얻어 시행하며 상세 제반사항을 제출하여야 한다.

차) 가이드 빔 설치

1) Sheet Pile용 Guide Pile 및 Beam의 설치는 사전 시공측량에 의하여 Sheet Pile 배열과 일치하도록 한다. 

2) 가이드 빔에는 작업 중 Sheet Pile을 지지할 수 있는 버팀재 및 보강재를 일정한 간격으로 설치하여야 한다.

카) SHEET PILE 의 운반 및 보관

1) 적차 및 적하

Sheet Pile의 적차, 적하는 Crane을 사용하여 변형이 생기지 않게 취급하여야 한다. 적차, 적하시의 매달기는 Sheet Pile의 2지점을 Rope로 묶어서 취급하되 묶는 지점은 Pile 양단에서 L/5되는 점을 택하여야 한다.

2) 운반

Sheet Pile의 운반에는 Trailer, Truck Crane 등을 사용하며, 중기 진입이 곤란한 장소는 가설도로를 조성하여 운반에 지장이 없도록 해야 하고 Sheet Pile에 충격을 주는 일이 없도록 취급에 주의해야 한다. 

3) Sheet Pile의 운반 및 보관에 있어서는 도장면, Sheet Pile의 이음부(크리프), 개선부 등에 손상을 입히지 않도록 하고, 그 단면 특성을 고려하며, 크게 비틀림이나 변형이 생기지 않도록 취급에 주의하여야 한다. 

4) 길이 10m 이상의 Sheet Pile을 수평으로 달아 올려 운반할 경우에는 2점 달기로 하여야 한다. 

5) 보관

Sheet Pile의 보관은 지반 지지력이 충분하고 표면이 평탄한 장소가 적당하며, 침하가 예상되는 곳은 지반을 개량하여 침하현상을 방지한 후 적치해야 한다. 적치 높이는 2m 이하로 하되 1층의 단수는 5매 이하로 하여 받침목으로 괴어야 한다. 이때 받침목은 10㎝, 각각의 각목으로 하며, 각목의 간격은 4m 이내로 한다.

타) SHEET PILE 항타공

1) 일반사항

㉮ Sheet Pile 항타용 장비는 설계서에 표시된 말뚝보다 최소한 3.0m 더 긴 것이어야 한다.

㉯ Sheet Pile 항타는 바이브로 해머와 Water Jet Cutter를 병행해야 한다.

㉰ 해머는 어느 때든지 최대의 효율을 발휘할 수 있는 완전한 상태를 유지 하여야 하며 Water Jet Cutter는 연암에 근입 할 수 있는 기종을 선택사용해야 한다.
2) 해머

㉮ 해머는 암반항타 공법에 적합한 바이브로 해머를 사용하여야 한다.

㉯ 해머는 1회 타격에 3000㎏/㎝ 이상의 편심 모멘트와 40ton 이상의 바이브로 충격이 발휘되어야 한다.

㉰ 해머는 낙하식 해머를 사용하면 안된다.

3) Water Jet
㉮ 자갈, 전석층 및 암반층에서 Sheet Pile 항타를 용이하기 위하여 Water Jet Cutter를 사용하여야 한다.

㉯ 분사구의 압력 및 유량은 말뚝 주변의 물질을 충분히 침식시킬 수 있는 유압 (P)150㎏/㎠ (131PS)과 유량 (Q) 325ℓ/분 이상을 사용해야 한다.

㉰ 분사구가 막히거나 마모되어 적정 유압을 유지하지 못할 경우 즉시 보수 또는 보강 하여야 한다.

4) 항타준비

도급인은 항타 전에 장비의 점검을 완료하여 즉시 항타를 시행할 수 있도록 만반의 준비를 해야 한다.

㉮ 법선

Sheet Pile을 정확히 시공하기 위해서는 법선을 확정한 후 다음 작업을 진행해야 한다. 법선은 설계도서를 기준으로 하여 정확한 위치를 측정하여 기준점을 설치하고 항타진행을 수시로 검측하여 시공 위치를 확인하여야 한다.

㉯ 안내보 (Guide Beam)

미리 안내보를 설치하여 정확한 타입 위치에 Sheet Pile을 시공해야 한다.

㉰ Pile 세우기

Pile 세우기에 앞서 Pile 매기를 완전히 행하고 상향 속도를 10m/min 정도로 권장하며, 세우기가 완료된 때의 Pile의 수직에 대한 허용오차는 0이 되어야 한다.

5) SHEET PILE 타입공

㉮ 타입 공법

Sheet Pile의 타입공법은 단독 타입공법으로 한다.

단독 타입공법은 1본의 Sheet Pile을 세운 뒤 설계 심도까지 타입하는 방법이다. 이 방법은 병행 타입에 비해 안내보와 장비 등이 작아도 되고 항타기를 여러 번 이동시키는 번거로움이 없으므로 편리하나, Sheet Pile의 경사와 회전 등을 일으키기 쉬우므로 보정용 이형 Sheet Pile이 필요한 개소에 설치하여 Pile의 경사와 회전을 방지하여야 한다.

㉯ 타입의 경사

충격식 해머를 사용하여 U형 Sheet Pile을 타입하는 경우 다음과 같은 이유로 인하여 타입방향으로 기울어질 수가 있다. 특히, 단독 타입의 경우에 다음과 같은 사항들이 예상되므로 시공 시 안전을 기하여야 한다.

1 해머의 타격력 작용 위치와 먼저 타입한 Sheet Pile과의 사이에 발생되는 이음부의 마찰력 작용 위치가 서로 다르게 되면 이들 사이에 Moment가 발생하여 Sheet Pile은 법선 방향으로 경사지게 된다. 
2 Sheet Pile은 지표면에서는 규정대로 타입되고 있어도 지반의 상태에 따라 Sheet Pile 하단에서는 다소의 회전이 발생되어 법선 방향에서 이탈하여 시공되는 경향이 있다. 이 때문에 상단 법선의 연장이 달라지고 상단 법선이 앞으로 튀어 나오므로 Sheet Pile은 법선 진행 방향으로 경사지게 된다.

3 Sheet Pile에 작용하는 토압은 관입 심도가 깊어짐에 따라 커지므로 Sheet Pile 하단 부는 횡방향으로 밀려서 폭이 감소하려는 데 반하여 상단부는 해머의 타격에 의하여 단면이 늘어지는 경향이 있기 때문에 Sheet Pile의 상단폭이 하단폭 보다 넓어져 법선 진행 방향으로 기울어지게 된다.

㉰ 타입의 맞물림 관입
Sheet Pile의 타입 중 이음 마찰저항 때문에 먼저 타입되어 있는 인접 Sheet Pile을 끌고 내려가는 현상을 맞물림 관입이라고 한다. 이러한 현상은 인접 Sheet Pile의 선단저항과 주변 마찰 저항이 이음부의 마찰저항보다 작게 되어 생기는 현상으로 Sheet Pile의 타입 중에 경사와 휨을 유발하여 연결부의 마찰저항을 증가시킨다. 이러한 Sheet Pile을 연약 지반에 설치 할 때 쉽게 나타난다. 

㉱ 타입의 회전

Sheet Pile 회전에 대해 시공시 안전성을 확보하기 위하여 안내보(Guide Beam)를 설치하여 시공 위치를 확보하여야 한다. 또한, 안내보와 Sheet Pile 사이에는 간격재(Spacer)를 끼워 작업 중 흔들림을 방지하여야 한다. 그러나 연약층을 통과하고 단단한 층으로 관입되는 경우와 지중에 전석등의 장애물이 있는 경우에는 타입층에 Sheet Pile이 눌려서 연결부를 중심으로 회전하려는 경향이 있으므로 주의하여야 한다. 
㉲ 시공 연장의 늘어짐 및 줄어짐
Sheet Pile의 이음부는 물막음이나 모래 막음의 관점으로는 Clearance가 적은 것이 요망되나 시공시의 타입에 대해서는 Clearance가 너무 적으면 이들 마찰력이 크게 된다.

6) 시험항타
㉮ 타입 가부
Sheet Pile의 타입 가부는 N치에 의해 판정되나 지반 조건에 따라서는 N치에 의해서 적중되지 않는 경구가 많기 때문에 시험항타를 선행하여 제반조건을 결정하는 것이 좋다.

본 공사에서는 수급인 부담으로 직선부 4개소를 선정하여 시험항타를 행하며, Sheet Pile의 사양, 타입 공법, 장비규격 등을 검토하여야 하며, 본 설계도서와 상이할 시는 감독원의 승인을 획득하여 설계 변경 조치한다.

㉯ 안내보(Guide Beam)

안내보는 정확한 타입과 시공시의 안전을 확보하기 위하여 타입 법선에 평행하게 H-형강의 보조버팀대 및 보조말뚝을 설치하여 Sheet Pile의 세우기 및 타입을 용이하게 하는 데 그 목적이 있다.

시공 법선에 따라 보조말뚝을 2열로 박고(10m 간격) 보조말뚝 내측에 보조버팀대를 설치한다. 이때 보조 버팀대의 내측 간격은 Sheet Pile을 꽉 물린 상태보다 2-5㎝의 여유를 주도록 한다.

또, 안내보의 설치 높이는 Sheet Pile의 타입을 완료했을 때 해머가 안내보에 닿지 않도록 Sheet Pile의 타입 목표 높이보다 30-50㎝ 정도 낮게 설치한다.

㉰ 세우기

세우기는 먼저 타입한 Sheet Pile에 다음 Sheet Pile의 이음부를 맞추고 자립될 수 있는 깊이까지 내려주는 작업을 말한다. 이때 자중만으로 소정의 깊이까지 관입되지 않으면 해머로 가볍게 타격하여 시행한다.

Sheet Pile의 세우기 작업에서는 절대로 비껴 당기거나 이음부가 비틀리지 않도록 주의하여야 한다. 

따라서, 최초에 타입한 Sheet Pile은 이후의 항타 기준이 되므로 법선 방향과 직각 방향의 2방향으로 위치와 경사를 정확히 유지하도록 세우면서 시행한다.

Sheet Pile과 보조 버팀대와의 사이에 틈에 생기면 Spacer를 끼워 Sheet Pile의 타입방향이 어긋나지 않도록 조정해야 한다.

Sheet Pile의 매기 및 달기로부터 타입 시 까지는 제반 안전사항을 고려하여 취급을 신중히 하여야 하며, 특히 충돌 및 흔들림이 없도록 만전을 기해야 하낟.

㉱ SHEET PILE의 타입 가능 깊이

Sheet Pile 타입시에는 타격력이 Sheet Pile의 타입 저항보다 커야 한다.

그러나 타격력이 Sheet Pile의 두부를 훼손하거나 장주좌굴 허용 하중을 초과하게 되면 곤란하므로 시공 전에 검토되어야 한다.

㉲ Sheet Pile의 이음부

Sheet Pile의 이음부는 차수성 측면에서 간격이 없이 완전하게 시공된 상태에서는 이상적이지만, 타입을 고려하여 다소 여유틈을 갖도록 제작되므로 이러한 이음부에서 누수가 되지 않도록 Sheet Pile Flang 부위에 지수재를 도포해야 한다.

7) SHEET PILE 타입시의 문제점 대책

Sheet Pile 타입중에 경사, 맞물림 관입, 두부 파괴, 이음부 이탈 등의 현상이 발생하면 타입을 중지하고 그 원인을 규명하여 적절한 대책을 수립해야 한다.

㉮ 경사 대책

타입 중인 Sheet Pile이 경사지게 되면 이음부는 마찰 저항이 크게 되므로 다음 항의 타입에 큰 지장 초래하게 된다. 따라서, 경사는 즉시 수정하여야 하며 다음과 같은 방법으로 수정해야 한다. 

1 세운 Sheet Pile의 두부를 와이어 로프를 이용하여 경사 반대 방향으로 당겨 준다.

2 Sheet Pile을 끼워 맞출 때 이미 연결된 측이 짧아지게 하단부를 경사지게 절단한다. 하단부 경사 방향의 지반 관입저항을 이용하여 조금씩 경사를 수정한다.

3 단독 타입의 경우를 병행 타입으로 바꾸어 경사를 수정한다.

4 Sheet Pile의 경사가 보다 큰 각도로 해머를 비껴 치면서 경사를 수정한다.

5 이형 Sheet Pile을 제작 사용한다.

㉯ 맞물림 관입 대책

1 Sheet Pile이 경사진 경우에는 경사보정을 하여 이음부의 마찰저항을 감소시킨다.

2 지반이 연약한 경우에는 Sheet Pile을 계획고보다 약간 높은 위치에서 타격을 중지하고 맞물림 관입의 여유를 준 다음, 마지막에 전체적으로 재타격하여 위치를 맞춘다.

3 맞물림 관입이 일어나는 Sheet Pile을 이미 설치된 인접 Sheet Pile에 용접하든가, 철판을 대서 서로 용접 또는 볼트로 묶는다.

4 크레인의 로프를 맞물림 관입이 일어나는 Sheet Pile에 걸고 타입 한다. 

5 Sheet Pile의 이음부에 구리스를 바르던가 윤활제를 칠하여 연결부의 마찰저항을 감소 시킨다. 이상과 같은 방버븡로 맞물림 관입을 방지하더라도 실제 맞물림 관입현상이 발생하면 인발 후 재시공하여야 한다.

㉰ 회전 대책

Sheet Pile의 회전을 방지하기 위한 대책으로 안내보(Guide Beam)와 Sheet Pile 사이의 간격을 적당히 유지해야 하고 간격재를 삽입하는 것이 효과적이다.

시공 후 단계적으로 회전이 생기는 경우에는 즉시 인발하여 재시공하여야 한다.
PAGE  
1

[image: image1.png]&TSZ



